Модель С1399-1

Посібник Користувача

Автомобільний компресор з цифровим дисплеєм

- Комплектація

- Запобіжні заходи:

  - Цей продукт не є іграшкою. Дітям заборонено користуватися ним. Рекомендується щоб користувачі досягнули 12 років та треба тримати на безпечній відстані від дітей під час користування.

  - У вирів вмонтований двигун ,який під час роботи може генерувати електричні іскри. Будь ласка, не використовуйте у легкозаймистих та вибухонебезпечних середовищах.

  - Якщо під час роботи виникає нетиповий сторонній шум або різко підвищується температура потрібно негайно вимкнути пристрій

  - Перш ніж налаштувати значення тиску перевірте правильність вибору одиниці вимірювання, інакше це може призвести до розриву шин/камери.

  - Не відходьте від пристрою під час роботи та контролюйте процес накачування щоб запобігти занадто високому тискові в шинах

  - Будь-ласка, використовуйте пристрій у сухому та чистому приміщенні. Потрапляння піску та пилу може спричинити пошкодження деяких частин пристрою. Виріб не є водонепроникним, тому не рекомендується мити його проточною водою.

  - Тривалість безперервної роботи пристрою не повинна перевищувати 30 хвилин щоб не вплинути на загальний термін роботи виробу.

  - Тримайте штекер шнура живлення цього виробу якомога далі від рідин, наприклад води

  - Будь-ласка, попередньо перевірте роботу пристрою, відповідно до інструкції.

- Зовнішній вигляд

| - Ліхтар | Освітлення |
| --- | --- |
| - Цифровий дисплей | Дисплей тиску в шинах |
| - Клавіша «R» | Перемикач тиску в шинах |
| - Клавіша «+» | Збільшення тиску |
| - Клавіша «-» | Зменшення тиску |
| - Клавіша «Power» | Вмикач живлення/запуску та зупинка насоса |
| - Аксесуари для накачування | Конектори до під’єднання до шин |
| - Шланг накачування | Шланг для під’єднання до шин |
| - Відсік зберігання шнура живлення | Шнур живлення 12 Вольт |

- Схема цифрового дисплея

- Технічні характеристики

| Номінальна напруга | 12 Вольт | матеріал | ABS+PP+мідний двигун |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальний струм | Менше 10 А | Довжина шнура | 3 м |
| Номінальна потужність | 120 Вт | Рівень шуму | 80 дБ |
| Час безпер.роботи | 30 хв | Повітряний потік | Більше 35 л/хв |
| Характеристики поршня | 22 мм | Вихідний тиск | 150 PSI |

- Рекомендації по користуванню манометром

| Манометр |  |  |
| --- | --- | --- |
| Велосипед | Шини 12,14,16 дюймів Шини 20,22,24 дюйми Шини для гірських велосипедів 26,27,29 дюймів Шини для шосейних велосипедів 700с Камера для шосейного велосипеда 700 с | 30-50 psi 40-50 psi 45-65 psi 100-130 psi 120-145 psi |
| Мотоцикл | Мотоцикл, електромотошина | 0.8-2.8 бар |
| Автомобіль М’ячі | Маленькі автом.шини Баскетбол Футбол Волейбол регбі | 2,2-2,8 бар 7-9 psi 8-16 psi 4-5 psi 12-14 psi |

Рекомендований тиск наведений лише для довідки. Будь ласка, зверніться до інструкції по експлуатації продукта, який потрібно накачати до повного тиску.

- Час накачування

| Накачування коліс 195/65 R15 від 0 до 35 PSI | Менше 5 хв |
| --- | --- |
| Накачування коліс 700*23С для велосипедів від 0 до 120 Psi | Менше 1 хв |
| Накачування коліс 26*195 C для гірських велосипедів від 0 до 55 Psi | Менше 1 хв |
| Накачування футбольного м’яча 5-го розміру | Менше 30 сек |

- Інструкція по використанню

  - Запустіть автомобіль та вставте штекер  живлення пристрою в гніздо прикурювача в автомобілі.

  - Встановіть трубку для накачування, підключіть пристрій до гвинтової кришки. Підключіть повітряне сопло  до шини. Після підключення на дисплеї відобразиться поточний тиск у шині

  - Встановіть потрібний тиск у шині, натиснув клавішу «R» та клавішами «+»  чи «–».

  - Після встановлення тиску в шинах  натисніть кнопку живлення для початку процесу накачування.

  - Після того, як буде накачано тиск в шинах до заданого значення, пристрій автоматично зупиниться.

  - Після закінчення роботи переведіть перемикач в середнє положення щоб вимкнути живлення, та від’єднайте шнур живлення.

- Види несправностей та способи усунення:

| Несправність | Метод усунення |
| --- | --- |
| Повільно накачує | - Перевірте шланг на наявність пошкодження та витоку повітря - Перевірте чи якісно з’єднанні шланг та шина - Перевірте, чи не пошкоджена шина - Перевірте, чи завантажений автомобіль важкими предметами. Якщо так, то спочатку підніміть авто, а потім накачайте шини. |
| Не накачує взагалі | - Перевірте, чи не пошкоджена шина - Перевірте, чи вставлений ніпель достатньо глибоко у отвір для накачування та чи якісно зафіксований |
| Не включається надув після включення | - Перевірте, чи достатньо потужності - Перевірте, чи загальний тиск не перевищує заданий тиск на манометрі пристрою. |
| Пристрій не може бути використано після вмикання запалювання автомобіля | - Перевірте, чи є гніздо прикурювання в автомобілі. - Перевірте, чи справний запобіжник у прикурювачі та чи достатньо увімкнений роз’єм в гніздо |
| Нормально не відображається нульовий тиск | - Повітряні кулі, м’ячі та інші надувні пристрої не входять до переліку обладнання |
| Насос вимикається після приєднання шлангу до шини | - Переконайтесь, що шланг налаштований та затягнутий належним чином |
| Тиск в шинах впав | - Коли накачування зупиниться на рівні 36 Psi, відбувається зменшення тиску на 1-2 PSI із-за різниці тиску в пристрої та шлангу |
| Вмикається захист пристрою від перегріву під час накачування | - Під час накачування якщо температура зовнішня занадто велика, живлення пристрою буде відключено. Він увімкнеться як тільки охолоне |
| Тиск повітря не повертається до нуля | - Це є помилка. Будь ласка, вимкніть пристрій та перезапустіть. |
| Пристрій гарячий | - Слід застосовувати пристрій з певними інтервалами |

Якщо у вас виникають інші запитання зв’яжіться з сервісним центром вчасно.