Модель С1752

Посібник користувача

Компактний СМАРТ Компресор

- Перед використанням виробу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її в надійному місці для подальшого використання

- Запобіжні заходи

  - Цей продукт не є іграшкою. Дітям заборонено користуватися ним. Рекомендується щоб користувачі досягнули 12 років та тримати на безпечній відстані від дітей під час користування.

  - У вирів вмонтований двигун ,який під час роботи може генерувати електричні іскри. Будь ласка, не використовуйте у легкозаймистих та вибухонебезпечних середовищах.

  - Якщо під час роботи виникає нетиповий сторонній шум або різко підвищується температура потрібно негайно вимкнути пристрій

  - Перш ніж налаштувати значення тиску перевірте правильність вибору одиниці вимірювання, інакше це може призвести до розриву шин/камери.

  - Не відходьте від пристрою під час роботи та контролюйте процес накачування щоб запобігти занадто високому тискові в шинах

  - Будь-ласка, використовуйте пристрій у сухому та чистому приміщенні. Потрапляння піску та пилу може спричинити пошкодження деяких частин пристрою. Виріб не є водонепроникним, тому не рекомендується мити його проточною водою.

  - Тривалість безперервної роботи пристрою не повинна перевищувати 30 хвилин щоб не вплинути на загальний термін роботи виробу.

  - Тримайте штекер шнура живлення цього виробу якомога далі від рідин, наприклад води

  - Будь-ласка, попередньо перевірте роботу пристрою, відповідно до інструкції.

- Аксесуари

12 А запобіжник 1 шт

Насадка для накачування

вод.матрасів 1 шт

Насадка для накачування

м’ячів 1 шт

Насадка для велосипедів

Гнучкий шланг

Кабель живлення

12 А запобіжник 1 шт

Насадка для накачування

вод.матрасів 1 шт

Насадка для накачування

м’ячів 1 шт

Насадка для велосипедів

Гнучкий шланг

Кабель живлення

- Цифровий дисплей

- Найменування

Підключення повітряного шлангу

Підключення дроту живлення до пристрою

Освітлення/SOS

Відображення тиску на дисплеї

Перемикання режимів світло/SOS

Збільшити тиск в шинах

Увімкнення чи вимкнення пристрою

Перемикач значення тиску в шинах

Зменшити значення тиску в шинах

Підключення повітряного шлангу

Підключення дроту живлення до пристрою

Освітлення/SOS

Відображення тиску на дисплеї

Перемикання режимів світло/SOS

Збільшити тиск в шинах

Увімкнення чи вимкнення пристрою

Перемикач значення тиску в шинах

Зменшити значення тиску в шинах

- Технічні характеристики

| Номінальна напруга | 12 Вольт | матеріал | ABS |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальний струм | Менше 8,5 А | Довжина шнура | 3 м |
| Номінальна потужність | 100 Вт | Рівень шуму | 80 дБ |
| Час безпер.роботи | 30 хв | Повітряний потік | Більше 35 л/хв |
| Характеристики поршня | 19 мм | Вихідний тиск | - PSI |

- Рекомендації по користуванню манометром

| Манометр |  |  |
| --- | --- | --- |
| Велосипед | Шини 12,14,16 дюймів Шини 20,22,24 дюйми Шини для гірських велосипедів 26,27,29 дюймів Шини для шосейних велосипедів 700с Камера для шосейного велосипеда 700 с | 30-50 psi 40-50 psi 45-65 psi 100-130 psi 120-145 psi |
| Мотоцикл | Мотоцикл, електромотошина | 0.8-2.8 бар |
| Автомобіль М’ячі | Маленькі автом.шини Баскетбол Футбол Волейбол регбі | 2,2-2,8 бар 7-9 psi 8-16 psi 4-5 psi 12-14 psi |

Рекомендований тиск наведений лише для довідки. Будь ласка, зверніться до інструкції по експлуатації продукта, який потрібно накачати до повного тиску.

- Час накачування

| Накачування коліс 195/65 R15 від 0 до 35 PSI | Менше 5 хв |
| --- | --- |
| Накачування коліс 700*23С для велосипедів від 0 до 120 Psi | Менше 1 хв |
| Накачування коліс 26*195 C для гірських велосипедів від 0 до 55 Psi | Менше 1 хв |
| Накачування футбольного м’яча 5-го розміру | Менше 30 сек |

- Увімкнення та налаштування

Пристрій автоматично включається після увімкнення живлення.

Для увімкнення натисніть та утримуйте кнопку  і так само для вимкнення

12. Види несправностей та методи усунення

| Несправність | Метод усунення |
| --- | --- |
| Повільне накачування | 1. Перевірте, чи не пробитий повітряний шланг 2. Перевірте, чи добре з’єднані повітропровід і шина 3. Перевірте, чи не пробитий накачуваний предмет 4. Перевірте, чи не заповнено автомобіль важкими предметами, якщо так, будь ласка підніміть автомобіль перед накачуванням |
| Не накачується взагалі | 1. Перевірте, чи не зламана голка, а м’яч не реагує на надування 2. Перевірте, чи не надто глибоко вставлена голка для надування м’яча у повітряне сопло |
| Пристрій не вмикається після вмикання джерела живлення | 1. Перевірте, чи справний прикурювач в машині 2. Перевірте, чи справний запобіжник у штекері прикурювача |
| Накачування нормальне, але на дисплеї тиск відображається нуль | Тиск надувних виробів низького тиску, такі як повітряні кулі та м’ячі не можуть бути відображені на дисплеї обладнання |
| Витік повітря при підключення повітряної трубки | Потрібно щільно затягнути повітряний шланг |
| Тиск в шинах падає після накачування | Вимкніть пристрій та перезапустіть |
| Швидко нагрівається виріб | Слід збільшити інтервалами між використанням виробу |