Модель С1859-1

Посібник користувача

Автомобільний компресор з цифровим дисплеєм

- Комплектація

- Запобіжні заходи:

  - Цей продукт не є іграшкою. Дітям заборонено користуватися ним. Рекомендується щоб користувачі досягнули 12 років та тримати на безпечній відстані від дітей під час користування.

  - У вирів вмонтований двигун ,який під час роботи може генерувати електричні іскри. Будь ласка, не використовуйте у легкозаймистих та вибухонебезпечних середовищах.

  - Якщо під час роботи виникає нетиповий сторонній шум або різко підвищується температура потрібно негайно вимкнути пристрій

  - Перш ніж налаштувати значення тиску перевірте правильність вибору одиниці вимірювання, інакше це може призвести до розриву шин/камери. Загальна система одиниць  1 bar=14.5 psi, 1 bar=100 kПа, 1 bar=1,02 кг/кв.см

  - Не відходьте від пристрою під час роботи та контролюйте процес накачування щоб запобігти занадто високому тискові в шинах

  - Будь-ласка, використовуйте пристрій у сухому та чистому приміщенні. Потрапляння піску та пилу може спричинити пошкодження деяких частин пристрою. Виріб не є водонепроникним, тому не рекомендується мити його проточною водою.

  - Тривалість безперервної роботи пристрою не повинна перевищувати 30 хвилин щоб не вплинути на загальний термін роботи виробу.

  - Тримайте штекер шнура живлення цього виробу якомога далі від рідин, наприклад води

  - Будь-ласка, попередньо перевірте роботу пристрою, відповідно до інструкції.

- Зовнішній вигляд

| - Пилозахисний кожух | Контейнер для сміття |
| --- | --- |
| - НЕРА фільтр | Фільтр пилу |
| - Кнопка для знімання кожуха | При натисканні знімається контейнер |
| - Ліхтар | освітлення |
| - Кнопка живлення | Змістити вперед щоб увімкнути компресор та назад щоб увімкнути пилосос. Середнє положення -вимкнуто |
| - Дисплей | Дисплей тиску в шинах |
| - Кнопка «R» | Перемикач значення тиску |
| - Кнопка «-» | Зменшення тиску |
| - Кнопка «+» | Збільшення тиску |
| - Шланг накачування | Під’єднайте до колеса |
| - Кабель живлення | Підключіть джерело живлення |

- Технічні характеристики

| Номінальна напруга | 12 Вольт | всмоктування | 6000 Па |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальний струм | Менше 8 А | Швидкість | 35000 об/хв |
| Номінальна потужність | 100 Вт | Рівень шуму | 80 дБ |
| Час безпер.роботи | 30 хв | Повітряний потік | Більше 35 л/хв |
| Характеристики поршня | 22 мм | матеріал | АВС+сплав |
| Вихідний тиск повітря | 150 PSI | Довжина кабеля | 3м |

- Рекомендації по користуванню манометром

| Манометр |  |  |
| --- | --- | --- |
| Велосипед | Шини 12,14,16 дюймів Шини 20,22,24 дюйми Шини для гірських велосипедів 26,27,29 дюймів Шини для шосейних велосипедів 700с Камера для шосейного велосипеда 700 с | 30-50 psi 40-50 psi 45-65 psi 100-130 psi 120-145 psi |
| Мотоцикл | Мотоцикл, електромотошина | 0.8-2.8 бар |
| Автомобіль М’ячі | Маленькі автом.шини Баскетбол Футбол Волейбол регбі | 2,2-2,8 бар 7-9 psi 8-16 psi 4-5 psi 12-14 psi |

Рекомендований тиск наведений лише для довідки. Будь ласка, зверніться до інструкції по експлуатації продукта, який потрібно накачати до повного тиску.

- Час накачування

| Накачування коліс 195/65 R15 від 0 до 35 PSI | Менше 5 хв |
| --- | --- |
| Накачування коліс 700*23С для велосипедів від 0 до 120 Psi | Менше 1 хв |
| Накачування коліс 26*195 C для гірських велосипедів від 0 до 55 Psi | Менше 1 хв |
| Накачування футбольного м’яча 5-го розміру | Менше 30 сек |

- Інструкція по використанню пилососа

  - Запустіть автомобіль та вставте штекер  живлення пристрою в гніздо прикурювача в автомобілі.

  - Підберіть аксесуари відповідно до потреб використання, замініть їх, коли прилад вимкнений

  - Натисніть перемикач вперед щоб запустити насос

  - Після закінчення роботи переведіть перемикач в середнє положення та від’єднайте кабель живлення пристрою. Нахиліть пристрій контейнером вниз та від’єднайте його для прибирання сміття та очистки фільтра

  - Замініть висушений фільтр та контейнер для наступного використання

Інструкція по використанню компресора

  - Запустіть автомобіль та вставте штекер  живлення пристрою в гніздо прикурювача в автомобілі.

  - Встановіть трубку для накачування, підключіть пристрій до гвинтової кришки. Підключіть повітряне сопло  до шини.

  - Встановіть потрібний тиск у шині, натиснув клавішу «М» та клавішами «+»  чи «–». Після налаштування зачекайте 3 секунди, на дисплеї відобразиться поточний тиск та натисніть кнопку запуску щоб розпочати процес накачування. Якщо операцію зупинити на 2 хвилини, вона автоматично вимкнеться.

  - Після того, як буде накачано тиск в шинах до заданого значення, пристрій автоматично зупиниться.

  - Після закінчення роботи натисніть кнопку пуск, щоб вимкнути живлення, та від’єднайте шнур живлення.

- Види несправностей та способи усунення:

| Несправність | Метод усунення |
| --- | --- |
| Недостатнє всмоктування | - 1. Перевірте чи закрита пилозахисна кришка - Перевірте чи не забруднений фільтр - Перевірте, чи не заблокована насадка - Перевірте, чи встановлено фільтр та контейнер |
| Під час роботи пил розсипається | - 1. Перевірте чи правильно встановлено фільтр - Перевірте, чи правильно втановлено захисний кожух |
| Не включається надув після включення | - Перевірте, чи достатньо потужності - Перевірте, чи загальний тиск не перевищує заданий тиск на манометрі пристрою. |
| Повільно накачує тиск | - Перевірте чи немає витоку повітря з шлангу - Перевірте чи з’єднані шланг та шина - Перевірте чи не пошкоджена шина - Якщо автомобіль навантажено – підніміть його та накачайте шину |
| Компресор не накачує | - Перевірте чи не пошкоджена шина. Для м’ячів: перевірте чи правильно та глибоко вставлена голка в повітряний отвір |
| Пристрій не можна використовувати при увімкненні до джерела живлення | - Перевірте чи справний прикурювач - Перевірте чи справний запобіжник прикурювача |
| Витік повітря після приєднання шлангу до шини | - Переконайтесь, що шланг налаштований та затягнутий належним чином |
| Впав тиск у шинах | - Коли накачати шини до 36 відбудеться падіння тиску на 1-2 PSI із за різниці тиску між повітряним отвором та отвором входу повітря |
| Тиск повітря не повертається до нормальної роботи | - Це є помилка. Будь ласка, вимкніть пристрій та перезапустіть. |
| Пристрій гарячий | - Слід застосовувати пристрій з певними інтервалами |

Якщо у вас виникають інші запитання зв’яжіться з сервісним центром вчасно.