Посібник користувача

Компактний СМАРТ Компресор

- Перед використанням виробу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її в надійному місці для подальшого використання

- Запобіжні заходи

  - Цей продукт не є іграшкою. Дітям заборонено користуватися ним. Рекомендується щоб користувачі досягнули 12 років та тримати на безпечній відстані від дітей під час користування.

  - У вирів вмонтований двигун ,який під час роботи може генерувати електричні іскри. Будь ласка, не використовуйте у легкозаймистих та вибухонебезпечних середовищах.

  - Якщо під час роботи виникає нетиповий сторонній шум або різко підвищується температура потрібно негайно вимкнути пристрій

  - Перш ніж налаштувати значення тиску перевірте правильність вибору одиниці вимірювання, інакше це може призвести до розриву шин/камери.

  - Не відходьте від пристрою під час роботи та контролюйте процес накачування щоб запобігти занадто високому тискові в шинах

  - Будь-ласка, використовуйте пристрій у сухому та чистому приміщенні. Потрапляння піску та пилу може спричинити пошкодження деяких частин пристрою. Виріб не є водонепроникним, тому не рекомендується мити його проточною водою.

  - Тривалість безперервної роботи пристрою не повинна перевищувати 30 хвилин щоб не вплинути на загальний термін роботи виробу.

  - Тримайте штекер шнура живлення цього виробу якомога далі від рідин, наприклад води

  - Будь-ласка, попередньо перевірте роботу пристрою, відповідно до інструкції.

- Назва компонентів

- Аксесуари

Увімкнення

Налаштування

Переконайтесь, що акумулятор

заряджений.

Натисніть та утримуйте кнопку

У ввімкненому стані натисніть        , щоб налаштувати п’ять режимів

Тиск за замовчуванням

Тиск за замовчуванням

Тиск за замовчуванням

Увімкнення

Налаштування

Переконайтесь, що акумулятор

заряджений.

Натисніть та утримуйте кнопку

У ввімкненому стані натисніть        , щоб налаштувати п’ять режимів

Тиск за замовчуванням

Тиск за замовчуванням

Тиск за замовчуванням

5 кроків по використанню:

1. Переконайтесь, що акумулятор

заряджений. Натисніть і утримуй-

те кнопку. Після запуску за замов-

чуванням буде встановлено

Користувацький режим, а індика-

тор  режиму буде відображено на

дисплеї

2. Підключіть повітряний шланг до

пристрою, а потім з’єднайте інший

кінець до шини. Після успішного

підключення відобразиться поточ-

ний тиск в шинах. Будь ласка,

переконайтесь, що немає витоку

повітря.

3. Встановіть тиск в шинах: натисніть кнопку вибору режиму та кнопками +/- збільшіть чи зменшіть до необхідного значення. Зачекайте 2 секунди і

натисніть кнопку по центру, щоб

почати режим накачування

4. Коли пристрій накачає шини до заданого тиску він автоматично зупиниться.

5 кроків по використанню:

1. Переконайтесь, що акумулятор

заряджений. Натисніть і утримуй-

те кнопку. Після запуску за замов-

чуванням буде встановлено

Користувацький режим, а індика-

тор  режиму буде відображено на

дисплеї

2. Підключіть повітряний шланг до

пристрою, а потім з’єднайте інший

кінець до шини. Після успішного

підключення відобразиться поточ-

ний тиск в шинах. Будь ласка,

переконайтесь, що немає витоку

повітря.

3. Встановіть тиск в шинах: натисніть кнопку вибору режиму та кнопками +/- збільшіть чи зменшіть до необхідного значення. Зачекайте 2 секунди і

натисніть кнопку по центру, щоб

почати режим накачування

4. Коли пристрій накачає шини до заданого тиску він автоматично зупиниться.

- Технічні характеристики

| Номінальна напруга | 7,4 Вольт | Вихідний тиск | PSI |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальний струм | 5 А | Довжина шнура | 1,2 м |
| Номінальна потужність | 40 Вт | Рівень шуму | 80 дБ |
| Час безпер.роботи | 20 хв | Характеристики поршня | 16 мм |

- Рекомендації по користуванню манометром

| Манометр |  |  |
| --- | --- | --- |
| Велосипед | Шини 12,14,16 дюймів Шини 20,22,24 дюйми Шини для гірських велосипедів 26,27,29 дюймів Шини для шосейних велосипедів 700с Камера для шосейного велосипеда 700 с | 30-50 psi 40-50 psi 45-65 psi 100-130 psi 120-145 psi |
| Мотоцикл | Мотоцикл, електромотошина | 1.8-2.8 бар |
| Автомобіль М’ячі | Маленькі автом.шини Баскетбол Футбол Волейбол регбі | 2,2-2,8 бар 7-9 psi 8-16 psi 5-6 psi 12-14 psi |

Рекомендований тиск наведений лише для довідки. Будь ласка, зверніться до інструкції по експлуатації продукта, який потрібно накачати до повного тиску.

- Час накачування

| Накачування коліс 700*23С для велосипедів від 0 до 120 Psi | Менше 4 хв |
| --- | --- |
| Накачування коліс 26*195 C для гірських велосипедів від 0 до 55 Psi | Менше 3,5 хв |
| Накачування футбольного м’яча 5-го розміру | Менше 2 хв |

- Види несправностей та методи усунення

| Несправність | Метод усунення |
| --- | --- |
| Повільне накачування | 1. Перевірте, чи не пробитий повітряний шланг 2. Перевірте, чи добре з’єднані повітропровід і шина 3. Перевірте, чи не пробитий накачуваний предмет 4. Перевірте, чи не заповнено автомобіль важкими предметами, якщо так, будь ласка підніміть автомобіль перед накачуванням |
| Не накачується взагалі | 1. Перевірте, чи не зламана голка, а м’яч не реагує на надування 2. Перевірте, чи не надто глибоко вставлена голка для надування м’яча у повітряне сопло |
| Пристрій не вмикається після вмикання джерела живлення | 1. Перевірте, чи справний прикурювач в машині 2. Перевірте, чи справний запобіжник у штекері прикурювача |
| Накачування нормальне, але на дисплеї тиск відображається нуль | Тиск надувних виробів низького тиску, такі як повітряні кулі та м’ячі не можуть бути відображені на дисплеї обладнання |
| Витік повітря при підключення повітряної трубки | Потрібно щільно затягнути повітряний шланг |
| Тиск в шинах падає після накачування | Вимкніть пристрій та перезапустіть |
| Швидко нагрівається виріб | Слід збільшити інтервалами між використанням виробу |