Автомобільний пилосос

V2819-1

Посібник користувача

- Попередження:

  - Будь-ласка, перевірте чи не пошкоджені деталі пилососа, чи справний вимикач, чи не пошкоджений дріт та чи є всі аксесуари в комплекті, згідно до інструкції

  - Люди з обмеженими фізичними можливостями повинні використовувати пристрій під наглядом та розумінням правил безпеки

  - Не використовуйте цей продукт, як іграшку. Дітям заборонено використовувати цей пристрій, та тримайте під час використання на безпечній відстані від дітей

  - Перед використанням пристрою переконайтесь, що він зібраний належним чином, інакше це може призвести до пошкодження

  - На використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або частково пошкоджений та вчасно замініть його.

  - Під час використання пилососа тримайте всі вентиляційні отвори подалі від волосся, пальців, обличчя.

  - Не використовуйте із закритими каналами повітряного потоку,  прочистіть  від пилу та бруду, що може перешкоджати нормальному проходу повітря.

  - Перед використанням пилососу перевірте, чи достатньо потужності, та час безперервної роботи не повинен перевищувати 20 хвилин.

Забороняється використовувати пилосос для чищення таких предметів:

  - багато рідини

  - великих предметів

  - тверді та гострі предмети( скло, цвяхи, шурупи, тощо)

  - Предмети для паління та горіння( розжарене вугілля, недопалки, сірники і тд)

  - Легкозаймисті або вибухонебезпечні продукти (бензин, моторна олива, газ і тд)

  - Отруйні речовини (сірчана кислота, аміак, відбілювачі і тд)

Забороняється використовувати в таких приміщеннях:

  - Місця з великою кількістю рідини

  - Приміщення, що містять велику кількість вибухонебезпечних або отруйних речовин

Не розбирайте пилосос самостійно щоб убезпечити від подальшої несправності пристрою.

Перед  виконанням будь яких налаштувань, очищення, технічного обслуговування, або усунення несправностей вимкніть пилосос і тримайте корпус сухим, щоб запобігти проникненню вологи всередину пристрою.

Коли пилосос підключений до джерела живлення, а також перед підключенням або від’єднанням аксесуарів обов’язково вимикайте пристрій.

Коли пристрій увімкнено необхідно не залишати його без уваги. В разі, якщо він не використовується та перед обслуговуванням, обов’язково вимкніть з розетки живлення та зберігайте його в провітрюваному та сухому місці подалі від дітей.

Робота з акумулятором:

- Акумулятор є джерелом живлення пристрою. Спочатку прочитайте та дотримуйтесь усіх правил та інструкцій із заряджання акумулятора.

- Щоб запобігти випадковому увімкненню обладнання, переконайтесь, що живлення пилососа вимкнено перед запуском. Забороняється  тримати пальці на вимикачі живлення під час використання пилососа.

- Дозволяється використовувати пилосос лише з літій іонним акумулятором

- Тримайте акумулятор подалі від різних металевих предметів, таких як канцелярські скріпки, монети, ключі, цвяхи і тд.  Коротке замикання акумулятора збільшує ризик пожежі та опіків.

- Використовуйте кабель живлення для зарядки акумулятора. Під’єднуйте його сухими руками, не тягніть  шнур під час  підключення чи відключення адаптера.

- Не намагайтесь розбирати акумуляторну батарею

- Цей пристрій містить літій іонну батарею. Будь ласка, тримайте пристрій подалі від відкритого вогню або середовища з високою температурою (понад 130 градусів) щоб не спричинити пожежу.

- Температура зберігання батареї не повинна бути нижче  3 градусів Цельсія, або вище 40 градусів Цельсія, інакше це призведе до зменшення терміну експлуатації пристрою

- Забороняється заряджати акумулятор при температурі нижче 5 градусів та вище 40 градусів Цельсія.

- Перед утилізацією необхідно вийняти батарею з пристрою, попередньо вимкнувши пристрій.

- Відпрацьовані батареї слід помістити в герметичний пластиковий пакет та безпечно утилізувати, відповідно до місцевих екологічних законів та норм.

- Витік батареї може статися в екстремальних умовах. Якщо рідина прилипає до шкіри, швидко змийте її водою з милом. Якщо рідина попала в очі, не тріть їх руками. Слід негайно прочистити очі чистою водою протягом 15 хвилин та негайно звернутись до лікаря.

Комплектація:

Регульована щітка та подовжена насадка                    Зарядний кабель Type-C

- Назви компонентів

Передня кришка

Передня кришка

перемикач

перемикач

Контейнер для збору пилу ( 150 мл)

Контейнер для збору пилу ( 150 мл)

Металевий екран

Металевий екран

Фільтр

Фільтр

Вимикач/індикатор живлення

Вимикач/індикатор живлення

Ручка корпусу

Ручка корпусу

Інтерфейс кабеля живлення та індикатор зарядки

Інтерфейс кабеля живлення та індикатор зарядки

- Інструкція по зарядці

Стан індикатора під час зарядки

А) при зарядці завжди блимає червоний індикатор

Б)  по закінченню зарядки постійно горить червоний індикатор

Зелений індикатор світиться завжди.

Увага: пилосос під час заряджання акумулятора не працює. Не рекомендується заряджати пилосос черезUSB порт комп’ютера, оскільки він не може забезпечити достатній зарядний струм.

- Аксесуари:

- Подовжена насадка  - для складнодоступних та вузьких місць для прибирання

- Регульована щітка: комбінований ефект всмоктування та витирання підходить для очищення від пилу різних подушок, підніжок, замші, а також вентиляційних отворів кондиціонера.

- Інструкція

А) Візьміть пилосос, поверніть передню кришку та витягніть її

Б) Очистіть кути, щілини. Рекомендовано для очистки пилу та бруду на стільцях, килимках, та інших місцях. Будь ласка, використовуйте подовжену насадку  та регульовану щітку разом

В) натиснуть «Пуск» і так само, для завершення роботи

РОЗБИРАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

Метод 1:

Посуньте назад, як вказано на малюнку, і натисніть, щоб відкрити кришку контейнера для пилу.  Тепер сміття з контейнера можна легко утилізувати.

Метод 2:

Відкрийте контейнер для пилу та вийміть сітку металевого фільтра, а сітку фільтра НЕРА можна протерти вологою серветкою. Або можливо промити чистою водою та ретельно висушити і використати повторно.

6. Параметри продукту:

| Номінальна напруга | 11,1 Вольт | матеріал | Двигун АВS+нейлон+мідь |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальний струм | Менше 8 А | всмоктування | 6000 Па |
| Номінальна потужність | 90 Вт | Ємність батареї | 3*2600 мАг |
| Рівень шуму | 80 дБ | Період безпер.роботи | 20 хв |

7. Усунення несправностей:

| Несправність | Можливі причини | Рішення |
| --- | --- | --- |
| Пилосос не працює | *Акумулятор розряджений або недостатня потужність. *Порт всмоктування пилу та фільтр заблоковано | *Зарядіть акумулятор *Очистіть порт, контейнер та фільтр та розблокуйте аксесуари |
| Виріб не заряджається | *Інтерфейс шнура живлення пошкоджено * заряджання через USB * не підключено належним чином до порта зарядки | *перевірте те замініть кабель живлення *Підключіть до належного джерела зарядки *Перевірте якість підключення *зв’яжіться з дилером |
| Сміття висипається з контейнеру | *Неправильне встановлення контейнеру *Занадто багато сміття – контейнер заповнений | *Перевстановіть контейнер згідно інструкції *Спорожніть контейнер та фільтр |
| Не всмоктується бруд | *Сітка фільтра та кронштейш ізоляції водяної пари занадто забруднені *Порт всмоктування пилу або патрубок заблоковано | *Зарядіть акумулятор, Очистіть фільтр та пароізоляційний кронштейн *очистіть отвір для всмоктування пилу та з’єднувальну трубку |
| Двигун працює ненормально | *Всмоктувальний отвір заблоковано *фітингова трубка заблокована | *Очистіть порт всмоктування *Очистіть трубку фітингу |
| Не всмоктує взагалі | *Всмоктувальний отвір заблоковано *Насадка для всмоктування заблокована *Батарея розряджена *контейнер для пилу повний після попереднього прибирання *Відсік для збору пилу, фільтр чи кронштейн встановлено неправильно | *Очистіть всмоктувальний патрубок *Очистіть насадку *Зарядіть акумулятор *Очистіть контейнер *промийте фільтр, почистіть відсік та правильно встановіть деталі |
| Пристрій перегрівається | *час роботи занадто великий *Двигун не працює належним чином(заблокований) *отвір для всмоктування заблокований * допоміжна трубка заблокована | Залиште пилосос, доки він не досягне кімнатної температури. Огляньте отвори для всмоктування пилу та додаткові трубки, якщо вони заблоковані. Очистіть перешкоди. |

*Якщо у вас виникли інші питання обов’язково зв’яжіться з нами вчасно.